Wolfgang Muees			Braunschweig, den 31.5.1989

Erweiterung des PROF 80 auf 256 KByte RAM

=========================================

Diese Umbauanleitung erweitert den PROF 80 um 128 KByte auf

256 KByte RAM. Sie hat den Vorteil, einfach zu sein und mit

wenig Aufwand realisierbar zu sein. Nachteilig ist, dass kein

externes RAM mehr angeschlossen werden kann. Das betrifft

insbesonders die Turbo-Ramkarte von Conitec.

Nach dieser Modifikation sollten alle Programme wie vorher

laufen, es stehen nur die RAM-Baenke 4 und 5 zusaetzlich zur

Verfuegung. In den Baenken 2 und 3 spiegelt sich jetzt das

Monitor-EPROM. Es ist auch moeglich, nur um eine Bank zu

erweitern.

Material:

---------

16 x  4164	    gleiche Geschwindigkeit wie die originalen

8  x  100 nF ker.   zur verbesserten Abblockung

2  x  74AS/F/S158   ersetzen Z18/Z19

1  x  74AS/F/S00    ersetzt  Z14

1  x  74AS/F/S32    ersetzt  Z15

1  x  74AS/F/139    wird huckepack auf Z17 geloetet, alle Beine

ausser 8 und 16 hochgebogen und gekuerzt.

Kupferlackdraht, loetbar, 0.2 mm

1) Montage der RAMs :

---------------------

Pin 15 der neuen RAMs (/CAS) hochbiegen und kuerzen. Die RAMs

huckepack auf die alten loeten. Die 8 /CAS-ANschluesse einer

Bank miteinander verbinden (Bezeichnung: /CAS16..23 und

/CAS24..31 ). Beide /CAS-Leitungen provisorisch mit Vcc

verbinden. 8 keramische 100 nF-Kondensatoren auf der Loetseite der

Platine zwischen die beiden Baenke loeten.

Z18/Z19 ersetzen durch 74AS/F/S158.

Z14     ersetzen durch 74AS/F/S00

Z15     ersetzen durch 74AS/F/S32

Testen. Es muss noch alles funktionieren wie vorher.

2) Abschalten des externen Memories:

------------------------------------

Pin 4 von Z14 hochbiegen, kuerzen und mit Pin 14 (Vcc) verbinden.

Testen. Alles muss funktionieren wie vorher, nur externer Speicher

wird nicht mehr angesprochen ( Turbo-Ramkarte ).

3) Zuschalten des neuen Speichers:

----------------------------------

die beiden neuen /CAS-Leitungen wieder von Vcc trennen.

Pin 8 von Z14 hochbiegen und abschneiden.

Pin 8 von Z15 hochbiegen und abschneiden.

Den 74AS/F/S139 huckepack auf Z17 loeten, dabei alle Pins ausser

8 und 16 hochbiegen und kuerzen.

Pin 1 von '139 an Pin 9 von Z15.

Pin 2 von '139 an Pin 10 von Z15.

Pin 3 von '139 an Pin 4 am SOCKEL von Z14.

Pin 4 von '139 an /CAS24..31.

Pin 5 von '139 an /CAS16..23.

Pin 6 von '139 an Pin 8 am SOCKEL von Z15.

Pin 7 von '139 an Pin 8 am SOCKEL von Z14.

uff! Testen. Alles muss noch laufen wie vorher.

4) Einbinden :

--------------

Bei GENCPM 3 Speicherbereiche angeben:

1) wie normal

2) 01,EF,04 (BASE,SIZE,BANK)

3) 01,EF,05

usw .....

Es ist geplant, speicherintensive Anwendungen wie GSX auf eine

andere Bank (entweder 4 oder 5) auszulagern.

Viel Erfolg!

#################################