Update  fuer PROF-80 CP/M plus

Dieser Text zeigt Ihnen,  wie Sie ein neues CP/M plus System fuer  den

PROF-80,  dass  zusaetzlich  die  UNIO-1- und  die  TURBO-RAM-Karte  von

Conitec unterstuetzt, erzeugen koennen.

Diese  Diskette enthaelt geaenderte BIOS-Module,  die zusaetzlich  zur

Standard-Hardware  des  PROF-80 noch eine UNIO-1-Karte und bis  zu  vier

TURBO-RAM-Karten  unterstuetzen.  Die  Namen der geanderten Module  sind

gleich geblieben, achten Sie deshalb darauf, dass keine Verwechslung mit

den alten Modulen von Ihrer CP/M plus Diskette stattfindet.

Erzeugen eines neuen BIOS fuer CP/M plus

Da  die  Kombinationsmoeglichkeiten der  unterstuetzten  Karten  recht

gross sind, koennen wir Ihnen leider kein fertig assembliertes BIOS, wie

dies  bei  der  Standard-Version  der  Fall  war,  liefern.  Aber  keine

Angst,  Sie  muessen lediglich einige Flags in der Datei CDEF.LIB auf JA

oder NEIN setzten, alles andere geht (fast) automatisch.

Zum Erzeugen Ihres neuen Systems formatieren Sie sich bitte eine leere

Diskette (mit mindestens 360 K-Byte) und kopieren von einem Backup Ihrer

alten CP/M plus Diskette(n) die folgenden Dateinen:

CCP.COM        CPM3.SYS       RMAC.COM       LINK.COM

SUBMIT.COM     GENCPM.COM     BIOSKRNL.ASM   FDPROFBK.ASM

SCB.ASM        CPM3.LIB       MODEBAUD.LIB   Z80.LIB

BNKBDOS3.SPR   RESBDOS3.SPR

Bringen  Sie  jetzt noch mittels CSYSGEN den CP/M-plus-Lader  auf  die

Systemspuren, so dass die neue Diskette bootfaehig wird.

Kopieren  Sie von einem Backup dieser Diskette die  folgenden  Dateien

auf die neu angelegte Diskette:

BOOT.ASM       CHARIO.ASM     DRVTBL.ASM     FDTRAM.ASM

MOVE.ASM       CDEF.LIB       MONVEC.LIB     SYSPAGE.LIB

GENCPM.DAT     GENBIOS.SUB

Passen Sie nun mit einem Text-Editor (z.B. ED oder Wordstar) die Datei

CDEF.LIB,  auf  der neu angelegten Diskette,  nach Ihrern Wuenschen bzw.

nach  Ihrer  Hardwarekonfiguration  an.  Sie  muessen  hierzu  lediglich

einige  sogenannte  Equate-Anweisungen  auf JA  bzw.  auf  NEIN  setzen.

Beispiel:  Die  Entscheidung,  ob  Sie  die  UNIO-1-Karte  unterstuetzen

treffen Sie dadurch,  dass die Zeile mit dem Label UNIO  folgendermassen

aussieht:

UNIO      EQU       JA        ;Kommentare stehen hinter einem

;Semikolon und werden uebergangen

Wollen  Sie die UNIO-1-Karte nicht einsetzen,  dann muss die Zeile  so

aussehen:

UNIO      EQU       NEIN      ;.......

Im  Folgenden  werden  wir alle Labels,  die Sie neu  setzen  muessen,

beschreiben,  bitte achten Sie sorgfaeltig darauf, dass Sie nur die hier

angegebenen Labels veraendern,  die restlichen EQU-Anweisungen der Datei

CDEF.LIB muessen unbedingt beibehalten werden!

UNIO  EQU  JA / NEIN

Tragen  Sie hinter diesem Label NEIN ein,  wenn Sie  die  UNIO-1-Karte

nicht in Ihren System einsetzen.  Wollen Sie die UNIO-1-Karte einsetzen,

dann muessen Sie hier JA eintragen.  Falls Sie die UNIO-1-Karte benutzen

muessen Sie folgende Punkte beachten:

-    Sie  benoetigen unbedingt die Monitor-Version 1.5 oder spaeter,  da

die UNIO-Treiber schon im EPROM vorhanden sein muessen.  Die  Datei

CMON1/5.HXC  (auf dieser Diskette) enthaelt eine Kopie des Monitor-

EPROM's  Version  1.5.   Falls  Sie  die  M|glichkeit  zum   EPROM-

programmieren  haben (z.B.  mit PROMMER-80),  dann koennen Sie sich

das EPROM selbst herstellen.

-    Die UNIO-1-Karte muss die Ports 80h-9Fh benutzen,  stellen Sie  die

drei Adress-Jumper auf diese Adressen ein (steht im UNIO-Handbuch).

Die  restlichen  Jumper auf der UNIO-1-Karte muessen  den  Default-

Einstellungen (siehe Schaltplan) entsprechen.

-    Die  USER1- und  USER2- Schnittstellen entfallen,  an ihre  Stellen

treten  die  beiden V24-Schnittstellen SIOA und  SIOB  der  UNIO-1-

Karte.  Wenn  Sie  z.B.  auf der PROF-80-Karte USER1 als  Konsolen-

Schnittstelle  auswaehlen,  muessen Sie Ihr Terminal an  SIO-A  der

UNIO-1-Karte  anschliessen.  J2  auf  der  UNIO-1-Karte  dient  zum

Einstellen  der Baudraten fuer SIO-A und SIO-B,  CP/M plus  erlaubt

aber  die  hier  eingestellten Baudraten mit dem  DEVICE-Befehl  zu

aendern.  Die  Einstellung der Baudraten an J2 erfolgt synonym  zur

Baudraten  Einstellung  beim  PROF-80.  J2-1 bis  J2-6  stellt  die

Baudrate  fuer SIO-A ein,  J2-7 bis J2-12 stellt die Baudrate  fuer

SIO-B  ein.  Das Datenformat ist auf 8-Bit,  no parity,  1 Stoppbit

eingestellt.

-    Die restlichen Schnittstellen auf der UNIO-1-Karte haben unter CP/M

plus  folgende  symbolische Nammen:  TTY  fuer  20mA-Stromschleife,

CENT1  fuer  erste  Centronics-Schnittstelle,   CENT2  fuer  zweite

Centronics-Schnittstelle.

-    Die Baudraten 1800, 3600 und 7200 sind ungenau.

TRAM     EQU  JA / NEIN

Wenn  Sie die TURBO-RAM-Karte nicht verwenden,  dann tragen  Sie  hier

NEIN ein.  In diesem Falle sind Sie mit dem Aendern von CDEF.LIB bereits

fertig,  Sie  koennen  deshalb die Beschreibung der  nachfolgenden  EQU-

Anweisungen ueberspringen und bei dem Punkt Assemblieren weiterarbeiten.

Wenn Sie eine,  zwei, drei oder sogar vier TURBO-RAM-Karten verwenden,

dann tragen Sie JA ein.

RAM$FLOPPY$BANK     EQU  2 / 3 / 4 ....

Dies  ist die einzige EQU-Anweisung,  bei der Sie nicht JA oder  NEIN,

sondern  eine Zahl angeben muessen.  Die Zahl,  die hier steht gibt  die

Bank an,  bei der der Speicherbereich der RAM-Floppy beginnen soll.  Die

RAM-Floppy  kann  fruehstens bei Bank 2 beginnen,  da Bank 0 und Bank  1

(beide   befinden  sich  auf  dem  PROF-80  RAM)  fuer  das  CP/M   plus

Betriebssystem  benoetigt  werden.  Falls Sie eine Bank groesser  als  2

angeben,  koennen  Sie die Baenke darunter als Sektorpuffer  unter  CP/M

nutzen.  Wir  empfehlen  als Anfangsbank 2 anzugeben  und  die  gesammte

TURBO-RAM-Karte als RAM-Floppy zu benutzen.

Die Baenke haben folgende Belegung:

Bank 0    0100h bis BDOS-Anfang (wird von GENCPM gemeldet, ca. B500h)

Bank 1    TPA-Bank fuer CP/M plus

Bank  2  und alle weiteren Banke befinden sich auf der (den)  TURBO-RAM-

Karte(n),  jede Bank belegt den Speicherbereich 4000h bis BFFFh, also 32

K-Byte.  Jede  64  K-Byte mehr auf der TURBO-RAM-Karte ergibt  2  Baenke

zusaetzlich.

CHIP64    EQU  JA / NEIN

Wenn Sie 64 K-Bit Chips auf Ihren TURBO-RAM-Karten haben,  dann tragen

Sie  hier JA ein.  Verwenden Sie 256 K-Bit Chips,  dann muessen Sie hier

NEIN  eintragen.  Beachten Sie bitte,  dass Sie entweder 64 K-Bit  Chips

oder  256  K-Bit Chips verwenden muessen,  ein  gemischter  Betrieb  ist

nicht moeglich.

CHIP256   EQU  JA / NEIN

Wenn  Sie 256 K-Bit Chips verwenden hier JA eintragen,  wenn sie 64 K-

Bit Chips verwenden hier NEIN eintragen.

KARTE1    EQU  JA / NEIN

KARTE2    EQU  JA / NEIN

KARTE3    EQU  JA / NEIN

KARTE4    EQU  JA / NEIN

Geben  Sie  hier  an,  wieviele TURBO-RAM-Karten  Sie  verwenden.  Sie

duerfen nur dann ein JA eintragen,  wenn die Karten mit den  niedrigeren

Nummern ebenfalls ein JA haben.

VIERTEL   EQU  JA / NEIN

HALB      EQU  JA / NEIN

DREIVRT   EQU  JA / NEIN

VOLL      EQU  JA / NEIN

Geben Sie hier an,  wie voll die letzte TURBO-RAM-Karte bestueckt ist,

alle Karten mit einer niedrigeren Nummer muessen voll bestueckt sein. Es

ist  klar,  dass  bei  diesen  vier Labels genau ein JA  und  drei  NEIN

eingetragen werden muessen.

So,  damit haben Sie alle Angaben,  die zum Neuassemblieren  benoetigt

werden gemacht.

Jumper auf der TURBO-RAM-Karte

Die   Jumperbelegung   und  Bestueckungsreihenfolge   der   RAM-Baenke

entnehmen  Sie bitte der Beschreibung fuer CP/M 2.2 (Datei TRAM.DOC  auf

dieser Diskette).

Assemblieren

Nachdem  Sie  alle  Aenderungen in CDEF.LIB auf Ihrer  neu  angelegten

Diskette eingetragen haben, legen Sie diese Diskette bitte in Laufwerk A

und starten mit

A>SUBMIT GENBIOS

den Assemblierungs-Vorgang.  Achten Sie bitte darauf,  das hierbei keine

Fehler  auf  dem  Bildschirm  gemeldet  werden.   Das  Assemblieren  mit

anschliessendem  Linken dauert einige Minuten,  am Ende dieses  Vorgangs

befindet  sich  auf Ihrer Diskette (neben einigen  REL-,  SYM- und  PRN-

Files)  die Datei BNKBIOS3.SPR mit dem gewuenschten  BIOS.  Starten  Sie

jetzt mit

A>GENCPM AUTO

den  Generierungs-Vorgang fuer ein neues CP/M plus System.  Achtung: die

Sektorpuffer  werden nur dann optimal angelegt,  wenn Sie bei dem  Label

RAM$FLOPPY$BANK  den Wert 2 angegeben haben.  Wenn Sie mehr Sektorpuffer

wollen, muessen sie die Verteilung selbst bestimmen, indem Sie

A>GENCPM

aufrufen und alle gestellten Fragen beantworten (siehe hierzu CP/M  plus

System Guide).

So,  auf  Ihrer  Diskette befindet sich jetzt das neue  CPM3.SYS,  Sie

koennen  jetzt die RESET-Taste druecken und das neue System  hochbooten.

Falls  Sie  eine  RAM-Floppy  definiert haben,  steht  Ihnen  Diese  als

Laufwerk F zur Verfuegung.

############################################################