.PO8

.OP

W O R D S T A R - P A T C H

===============================

Ausgabe 02/88

INHALTSVERZEICHNIS:

-------------------

0.         Einleitung und Quellenangabe .............1

1.         Allgemeine Hinweise ......................2

2.         Patch-Adressen ...........................3

2.1.       Meldungen und Versionsnummern ............3

2.2.       Verzoegerungen ...........................3

2.3.       Flags, Zeiger und Parameter ..............4

2.3.1.     Flags und Zeiger..........................4

2.3.2.     Flags und Parameter.......................4

2.4.       Puffer- und Patch-Bereiche ...............4

2.5.       Bildschirmsteuerung ......................5

2.6.       Memory-Mapped-Video ......................6

2.7.       Bank-Switching ...........................6

2.8.       Zeicheneingabe ...........................6

2.9.       Standardeinstellungen ....................7

2.10.      Trennhilfe ...............................9

2.11.      Zeichen .................................10

2.11.1.    Steuerzeichen bei der Eingabe ...........10

2.11.2.    Flagzeichen und Sonderzeichen ...........10

2.11.3.    Aktzentzeichen und Backspace ............10

2.11.4.    Kommando-Tabellen .......................11

2.11.5.    Mailmerge-Sonderzeichen .................11

2.12       Druckeranpassung ........................12

2.12.1     Standardeinstellung der Druckoptionen ...12

2.12.2     Druckersteuerung ........................12

2.12.3     Druckertreiber und Protokoll ............14

2.12.4     Anpassung fuer Typenraddrucker ..........16

3.         ANHANG A: Installationshinweise

4.         ANHANG B: Rechnerspezifische Installationen

5.         ANHANG C: Druckerspezifische Installationen

.PA�.PN1

.HE                            - # -                      WS-PATCH

0. EINLEITUNG UND QUELLENANGABE

======================================================================

Di� nachfolgend� Beschreibun� de� Textprogramme� WORDSTAҠ is� de� �

Versuc� de� versierte� Nutze� m|glichs� umfangreich� Informatione� zu� �

Anpassun� diese� Programme� a� sein� spezielle� Beduerfniss� un� di� �

konkrete Hardware-Umgebung zu ermoeglichen.

Di� Grundlag� de� Beschreibun� sin� nebe� einige� eigene� Erfahrungen� �

folgend� Veroeffentlichungen:

<1> "Individuelle� Wordstar"

HAPP� COMPUTER� Jul� 86� Seit� 110-114

(Auszu� au� Gunter Jurgensmeier, "Wordsta� fue� de� Schneide� CPC"

Verlag Markt & Technik)

<2> "WordStar-Installationshandbuch Version 3.0"

Verlag Markt & Technik

<3> Plate, "Das Betriebssystem CP/M"

Franzis-Verlag, Muenchen

Dies� Beschreibun� erheb� keine� Anspruc� au� Vollstaendigkeit� Ebens� �

kan� nich� i� jede� Fal� di� Richtigkei� de� Aussage� fue� a� sic� �

kompatibl� Textsystem� garantier� werden.

Di� Nutzun� de� Patch-Moeglichkeite� setz� divers� System- un� Pro#�

grammkenntniss� voraus�� A� diese� Stell� se� dringlichs� vo� eine� �

unueberlegten Anwendung gewarnt! Aendern Sie nie das Original!

Fue� Hinweis� zu� Ergaenzun� bzw�� Richtigstellun� de� Beschreibung� �

bi� ic� jederzei� dankbar� Wende� Si� sic� bitt� an�

Frank-Michael Schober

Weberweg 2

Spremberg

7 5 9 0

Tel.: 09574 / 4565 (ab 17.00 Uhr)

0959 / 627807 (08.00-15.00 Uhr)

Hiermi� moecht� ic� allen� di� durc� Ueberlassun� vo� Unterlagen� ode� �

durc� Mitteilun� ihre� Erfahrungen� z� diese� Beschreibun� beigetrage� �

haben� danken.

Spremberg, den 01.10.88

.PA�1. ALLGEMEINE HINWEISE

**********************************************************************

Wen� Si� Wordstar� ode� kompatibl� Textsysteme� uebe� di� i� Installa#�

tionsprogram� INSTAL̠ angebotene� Moeglichkeite� hinau� veraender� �

wollen�� dan� gebe� Si� i� Hauptmenu� de� Installationsprogramme� "+� �

ein�� Dami� gelange� Si� i� di� "Custo� Modifikatio� Routine"�� di� �

eine� direkte� Patc� vo� Wordsta� ermoeglicht.

Leide� gil� da� nich� fue� TPINSTD�� Diese� Installationsprogram� is� �

lediglic� ein� zu� Rudimen� zusammengestrichen� Variant� vo� INSTALL� �

di� vo� de� Universalitae� de� de� Original� wei� entfern� ist� Benut#�

ze� Si� daher�� wen� moeglich�� da� Origina� auc� zu� Installatio� vo� �

TP� Nu� dan� is� ein� wirklic� User-bezogen� Installatio� moeglich.

Zuers� werde� Si� nac� de� Startadress� de� z� aendernde� Bereiche� �

gefragt�� Di� Eingab� erfolg� hexadezima� i� de� For� "nnnnh� (n=0-F)� �

Di� de� Inhal� de� angegebene� Adress� un� de� nachfolgende� 1� Adres#�

se� wir� ausgegeben.

Eventuell� Aenderunge� werde� hexadezima� eingegebe� un� mi� EԠ abge#�

schlossen. Bestaetigung der vorhandenen Werte erfolgt nur mit ET.

Ebens� is� natuerlic� ein� Aenderun� mi� Hilf� entsprechende� Dienst#�

programm� wi� D� ode� POWE� moeglich (siehe dazu auch 3.1.).

Di� unte� 2�� aufgefuehrte� Tabelle� gebe� di� Adresse� un� Standard� �

de� aenderbare� Paramete� an.

Aufbau der Tabellen:

---------------------

1. Name des Bereiches bzw. der Variablen

2. Anfangsadresse (Hex.)

3. Laenge des Bereiches in Byte (Dez.)

Vor der Laenge koennen folgende Parameter angegeben sein:

"L"�� Da� erst� Byt� mu� di� Laeng� (Hex.� de� nachfolgende� Byte#�

folg� enthalte� (z.B.�� 0� 1� 80)� Di� Gesamtl{ng� de� Berei#�

che� ergib�  sic� au� angegeben� Bytezah� plu� ei� Byt� fue� �

di� Laengenangabe�

"A":  Die nachfolgenden Bytes m}ssen g}ltige ASCII-Zeichen sein.

4�� Erlaeuterun� de� Funktion�� Di� evtl�� angegebene� Datenwert� sin� �

als Hex.-Werte zu verstehen.

Werde� bestimmt� Steuersequenze� nich� benutzt�� muesse� di� entspre#�

chende� Bereich� de� angegebene� Variable� vollstandi� mi� "00�� ge#�

fuell� werden.

Notwendige User-Routinen sollten im Bereich MORPAT installiert werden.

Nich� benutzt� User-Routine� muesse� mi� de� jeweil� angegebene� Stan#�

dar� al� nich� vorhande� gekennzeichne� werden.

.PA�2. PATCH-ADRESSEN

**********************************************************************

2.1. MELDUNGEN UND VERSIONSNUMMERN

======================================================================

OUTCHR   0106   03  Sprung zur Bildschirmaugaberoutine.

PATVER   010C   02  ?

MSGVER   010E   02  Versions-Nr. der Overlay-Datei mit Meldungen

(WSMSGS.OVR).

WSVER    0110   02  Versions-Nr. des Wordstar-Programmes.

Di� nachfolgende� Variable� enthalte� di� Meldungen�� di� au� de� �

Startbildschir� angezeig� werden.

Jede� Strin� wir� mi� "0F,00� abgeschlossen� "00� allei� bewirk� eine� �

Abbruc� de� gesamte� String-Ausgabe�� Steuerzeiche� werde� interpre#�

tiert.

COPRINT  0117  A58  Copyright-Meldung von MicroPro

SIGNON   0153  A58  Meldung mit Versions- und Serien-Nr.

IDTEX    018f  A34  Namen des installierten Computers bzw.Terminals.

PIDTEX   01B8  A34  Name des installierten Druckers.

PROTTX   01D7  A34  Angabe des Kommunikationsprotokolls.

PDRVTX   01fB  A34  Angabe des Druckertreibers.

2.2. VERZOEGERUNGEN

======================================================================

DEL1     02CF   01  Zeit  die der Cursor bei Abfrage "Austausch (J/N)"

bei  Suchen  u. Ersetzen in der Statuszeile  steht

und  die er eingeschaltet bleibt, wenn er sich auf

einem  inversen  Zeichen  befindet  (CRBLIV <>00).

Standard: 03

DEL2     02D0   01  Zeit  die der Cursor bei Abfrage "Austausch (J/N)"

bei  Suchen und Ersetzen im Textbereich  verbleibt

und  die er ausgeschaltet bleibt, wenn er sich auf

einem  inversen  Zeichen  befindet  (CRBLIV <>00).

Standard: 09

DEL3     02D1   01  Mittlere Verzoegerungen.

Z.B�� Zeit�� di� gewarte� wir� bi� nac� Eingab�

eine� Steuerzeichen� ei� neue� Menu� angezeig�

wird.

Standard: 25

DEL4     02D2   01  Lange Verzoegerungen

Z.B. fuer Zeit, die die Startmeldung auf dem Bild-

schirm stehen bleibt.

Standard: 40

DEL5     02D3   01  Zeit die gewartet wird, bevor der Bildschirm hori-

zontal scrollt.

Standard: 09

.PA�2.3. FLAGS, ZEIGER UND PARAMETER

======================================================================

2.3.1. FLAGS UND ZEIGER

----------------------------------------------------------------------

INPORT   0233            PCLAS   0237

AUPAV    0234            SAVEND  0238

ABSVAR  0220            MSGLEN   0235            PTEXTS  023A

DISDIR  022B            INSTLD   0236            POVSTB  023C

2.3.2. FLAGS UND PARAMETER

----------------------------------------------------------------------

TRSCRS   02D4   01  Flag fuer Wordstar auf TRS-80 Modell I

TRSCIF   02D5   01  Flag fuer Wordstar auf TRS-80 Modell I

HETHBS   02D6   01  Flag fuer HEATH 89 unter CP/M 1.42 und 1.43

APLFLG   02D7   01  Flag fuer Wordstar auf APPLE II

NMOFUS   02D8   01  Anzahl der Benutzer bei Mehrbenutzersystemen.

TCKFLG   02DA   01  Bei MP/M <>0 wenn Systemaufruf 141 fuer Verzoege-

rungen verwendet wird.

RSTFLG   02DB   01  Bei <>0 kein Disk-Reset. Wichtig fuer MP/M, da

alle Nutzer zuvor zustimmen muessen.

DEFDSK   02DC   01  Angabe des Standard-Laufwerkes auf dem Wordstar

Overlay-Dateien sucht (1=A, 2=B usw.).

Standard: 01

SCRLSZ   02DD   01  Anzahl der Spalten um die der Bildschirm horizon-

tal gescrollt wird.

2.4 PUFFER- UND PATCH-BEREICHE

======================================================================

MORPAT   02B0  124  Frei f}r benutzereigene Routinen

Hier koennen die eventuell notwendigen User-Rou-

tinen installiert werden.

PBGME�   035�   0�  Zeige�  au� Begin� de� Arbeitsbereiche� vo� Word-

star im TPA, kann hochgesetzt werden, wenn MORPAT

nicht ausreicht.

ACHTUNG!�  Da� Inst.-Program� ueberschreib� diesen

Bereich, Routinen erst nach Installation einf}gen.

INFCB    083A   12  Puffer fuer zu bearbeitende Datei.

Byte 1   : Aktuelles Laufwerk fuer die Datei

(1=A, 2=B usw.).

Byte 2-12: Dateiname im FCB-Format.

.PA�2.5. BILDSCHIRMSTEUERUNG

======================================================================

HITE     0248   01  Bildschirmhoehe in Zeilen.

WID      0249   01  Bildschirmbreite in Zeichen.

CLEAD1   024A   08  Beginn der Steuersequenz Cursorpositionierung.

CLEAD2   0253   04  Zeichenfolge zwischen Zeilen- und Spaltenangabe.

CTRAIL   0258   04  Zeichenfolge, die nach Zeilen- und Spaltenangabe

ausgegeben wird.

CB4LFǠ  025Ġ  0�  Wen� <>� wir� zuers� Spaltenangab� ausgegeben� �

sons� zuers� Zeilenangabe�

LINOFF   025E   01  Zeilenoffsett fuer Bildschirmpositionierung.

COLOFF   025F   01  Spaltenoffsett fuer Bildschirmpositionierung.

ASCUR    0260   01  Flag fuer Art der Zeilen- und Spaltenangabe.

0= bin{r

2= zweistelliger ASCII-Wert

3= dreistelliger ASCII-Wert

UCRPOS   0264   03  Sprung  zu  einer User-Routine zur  Cursorpositio-

nierung.

Standard: NOP/NOP/RET

Di� folgende� siebe� Variable� sin� Steuersequenze� fue� di� entspre#�

chend� Funktion� Si� sin� optiona� un� j� nac� Syste� z� verwenden� W� �

arbeite� auc� ,wen� z.T� auc� langsamer� ohn� dies� Steuersequenzen.

ERAEOL   026D  L06  Bis Zeilenende loeschen.

LINDEL   0274  L06  Zeile loeschen.

LININS   027B  L08  Zeile einf}gen

IVOΠ    028�  L0�  Darstellun�  de� Menue� un� Meldung� invers�� mi� �

hoeherer Intensitae�  ode�  Farbe.

IVOFF    028B  L06  Normale Textdarstellung.

TRMINI   0292  L08  Bildschirminitialisierung,  wird bei Start WS ein-

mal ausgegeben.

TRMUNI   029B  L08  Wie TRMINI, nur bei Ende WS.

INISU � 02A�   0�� Sprung  zu einer User-Routin� fue�  Bildschirmini-

tialisierung bei Start WS.

Standard: NOP/NOP/RET

UNISUB   02A7   03  Wie INISUB, nur bei Ende WS.

Standard: NOP/NOP/RET

USELST   02AA   01  Flag,  das  angibt, ob bei Zeichenausgabe  in  der

rechten  unteren  Ecke des Bildschirmes  gescrollt

wird.

00= nicht scrollen

<>00= scrollen

.PA�DELCUS   02AE   01  Verzoegerung  nach jeder Ausgabe der Steuersequenz

zu� Cursorpositionierung��

Standard: Systemabhaengig!

DELMIS   02AF   01  Wie DELCUS, fuer alle anderen Bildschirm-Steuerse-

quenzen.

2.6. MEMORY-MAPPED VIDEO

======================================================================

MEMAPV   02B0   01  Flag fuer Bildschirmansteuerung.

00= Verwendung von Steuersequenzen

<>00= direkt auf Bildschirmspeicher

MEMADR   02B1   02  Anfangsadresse  des  Bildschirmspeichers.

Wird benutzt bei MEMPAV <>00.

Die  drei  nachfolgenden Variablen sind Schalter fuer die  angegebenen

Funktionen. Sie sind Systemabhaengig!

00= Aus

FF= Ein

HIBIV    02B3   01  Inverse  Zeichendarstellung durch gesetztes  Bit 7

im Zeichenbyte.

HIBCUR   02B4   01  Cursordarstellung durch Setzen hoeherwertiges Bit.

CURBLIV  02B5   01  Flag fuer Cursorblinken auf inversem Zeichen.

2.7. BANK-SWITCHING

======================================================================

SWIN     02C3   06  Routine  bzw.  Sprung zur Routine, die  den  Bild-

schirmspeicher  in   den  adressierbaren  Bereich

schaltet.

SWOUT    02C9   06  Wie SWIN, nur entadressieren.

2.7. ZEICHENEINGABE

======================================================================

ZAFCIN   02B6   02  Null  oder Zeiger auf eine Adresse, die nach jeder

Tastatureingabe auf 0 gesetzt werden soll.

RUBFXF   02B8   01  Wenn <>00, wird nach Eingabe von "Del" das Zeichen

in RFIXER ausgegeben.

RFIXER   02B9   01  Siehe RUBFXF

UCNSTA   02BA   03  Sprung zu einer User-Routine, die den Tastatursta-

tus abfragt.

Standard: NOP/NOP/RET

UCONI    02BD   03  Sprung zu einer User-Routine fuer Tastaturabfrage.

Standard: NOP/NOP/RET

UCONϠ�� 02C�   0�  Sprun� z� einer User-Routin�zur Bildschirmausgabe

Standard: NOP/NOP/RET

.PA�2.9. STANDARDEINSTELLUNGEN

======================================================================

ITHELP   0360   01  Hilfsstufeneinstellung bei Start (0-3).

NITHLF   0361   01  Wenn  Null, wird direkt nach Dateier|ffnung und so

lange, bis eine Eingabe erfolgt folgender Text an-

gezeigt:

Zum Anzeigen aller Erlauteterungen

setze Hilfsstufe 3 mit dem Befehl >>^H3<<!

Diese Meldung verschwindet nach Druecken einer Taste

ITITOG   0362   01  Schalter fuer Einf}gemodus bei Start.

00: Aus

FF: Ein

ITDSDR   0363   01  Schalter fuer Anzeige Disk-Directory im Startmenue

00: Aus

FF: Ein

INITPF   0366   19  Daten fuer den Druck-Seitenaufbau bei Start.

ADR.   STAND.  BEDEUTUNG

0366   08      VS = Anzahl vertikaler Schritte/Zeile.

0367   48      ZS = Zeilen/Seite

0368   40 02   Seitenlaenge in VS*ZS

036A   08      =VS

036B   03      Oberer Rand  (.MT) in Zeilen

036C   18 00     -  "  -    in Zeilen*VS.

036E   08      =VS

036F   02      Kopfabstand  (.HM) in Zeilen

0370   10 00     -  "  -    in Zeilen*VS.

0372   08      =VS

0373   08      Unterer Rand (.MB) in Zeilen.

0374   40 00     -  "  -    in Zeilen*VS.

0376   08      =VS

0377   02      Fussabstand  (.FM) in Zeilen.

0378   10 00     -  "  -    in Zeilen*VS

INITLM   037F   01  Einstellung des linken Randes minus 1.

Standard: 00

INITRM   0380   01  Einstellung des rechten Randes minus 1.

Standard: 3F (=64 Zeichen)

INITSR   0381   01  Bewegung  beim  Schreiben von hoch-  oder  tiefge-

stellten Zeichen in 1/48 Zoll.

.PA�Di� nachfolgende� 1-Byt� Variable� sin� Schalte� fue�  di� entspre#�

chende� Funktionen in den beiden Betriebsarten.�

Adr.1/STAND.1: Nicht-Dokumenten-Modus

ADR.2/STAND.2: Dokumentenmodus

Al� Schalterstellun� gilt�� wen� nich� ander� angegeben:

00= Aus

FF= Ein

VARIABLE ADR.1  ADR.2   FUNKTION                 CTRL  STAND.1 STAND.2

WFFLAGS  0220   0385    ?

WRAPF    0220   0385    ?

INITWF    -     0385    Wortumbruch              ^OW    -      EIN

JUSTF    0221   0386    Blocksatz                ^OJ   AUS     EIN

VTABF    0222   0387    Variable Tabs            ^OV   AUS     EIN

SHYPF    0223   0388    Weiche Trennstriche      ^OE   AUS     AUS

HYPF     0224   0389    Trennhilfe               ^OH   AUS     EIN

SHOWCF   0225   038A    ?

SHOWDF   0225   038A    ?

SHOWHF   0225   038A    Anzeige Steuerzeichen    ^OD

SHOWMF   0226   038B    Anzeige Formatzeile      ^OF   AUS     EIN

PAGON    0227   038C    Anzeige Informationen     -

ueber Seitenumbruch in

Statuszeile

PAGDIS   0228   038D    Anzeige Seitenumbruch    ^OP

LSPACE   0229   038E    Zeilenabstand (1,2,usw.)  -            01

MOVETY   022A   038F    Einstell. Spaltenverarb.

NONDO�   039�   0�  Start-Modu� be� Aufru� vo� W� zusamme� mi� einene�

Dateinamen.

00= Dokumenten-Modus

FF= Nicht-Dokumenten-Modus

DECCHR   0393  A01  Zeichen fuer die Komma-Darstellung.

Standard: "," oder "."

DOTCHR   0395  A01  Zeichen fuer Kennzeichnung der DOT-Befehle.

Standard: "."

BLNCHR   0396  A01  Nicht trennendes Leerzeichen.

Standard: ^O

DOTSON   0397   01  Schalter fuer Interpretation der DOT-Befehle.

00= Keine Interpretation

FF= Interpretation erfolgt

.PA�2.10. TRENNHILFE

======================================================================

HZONE    039A   01  Dieser Wert gibt an ab welcher Laenge ein Wort zum

Trennen  vorgeschlagen wird. Der Wert gibt die An-

zahl der Zeichen an, die noch in die vorhergehende

Zeile passen wuerden.

Standard: 04

PVWTB    039B   02  Zeiger auf Vokal-Tabelle (VOWTAB).

PNCON    039D   02  Zeiger auf Nicht-Konsonanten-Tabelle (NONCON).

VOWTAB   039F  A05  Buchstaben, die wie Vokale behandelt werden.

(Y;[;];{;}).

NONCON   03A4  A09  Tabelle  der  Nicht-Konsonanten (A;E;I;O;U),  muss

mit "00" abgeschlossen werden. Noch 3 Byte frei.

.PA�2.11.   ZEICHEN

======================================================================

2.11.1. STEUERZEICHEN BEI DER EINGABE

----------------------------------------------------------------------

CLCHR    0686   01  Zeichen fuer vor dem Cursor loeschen.

Standard: ^S

CRCHR    0687   01  Cursor  rechts und geloeschtes Zeichen wieder her-

stellen.

Standard: ^P

DIRCH    0689   03  Drei Byte fuer Arbeit mit dem Disk-Verzeichnis.

ADR.  FUNKTION                            STANDARD

0689  Verzeichnis anzeigen.               ^F

068A  Verzeichnis nach oben scrollen.     ^Z

068B  Verzeichnis nach unten scrollen.    ^W

STPCHR   068C  01   Zeichen fuer Befehlsunterbrechung

Standard: ^U

ERELCH   068D  01   Zeichen fuer Antwort auf Fehlermeldung zur Weiter-

arbeit.

Standard: ESC

2.11.2. FLAGZEICHEN UND SONDERZEICHEN

-----------------------------------------------------------------------

Di� nachfolgende� 1-Byte-Variable� enthalte� di� ASCII-Code� de� Zei#�

chen� di� fue� di� angegebene� Kennzeiche� benutz� werden� Si� koennen

geaendert werden, da sie nur die Darstellung beeinflussen.

VARIABLE ADR.   KENNZEICHEN                          STANDARD

EOFCHR   03AD   Dateiende                            .

BOFCHR   03AE   Dateianfang                          :

CONCHR   03AF   Zeile >80 Zeichen                    +

OVPCHR   03B0   Ueberdrucken der Zeile               -

LFCHR    03B1   Zeilenende mit LF ohne CR            .

PAGCHR   03B2   Seitenumbruch                        P

SOFTCR   03B3   Zeilenende durch Zeilenumbruch       (SPACE)

HARDCR   03B4   Zeilenende durch CR                  <

FDTCHR   03B5   Zeile mit MAILMERGE-Befehl           M

SOFHYà  03B��  Weiche� Trennstric�     1)          -  oder _

PAGFIL   03B9   Anzeige Seitenumbruch                -

MARKS    03BA   Kennzeichen Blockanfang  2)          B

- " -    03BB     -  "  -   Blockende    2)          K

1) BIT 7 des Zeichens ist fuer inverse Darstellung gesetzt.

2) Wir nicht verwendet wenn inverse Darstellung erlaubt (siehe IVON).

2.11.3. AKZENTZEICHEN UND BACKSPACE

----------------------------------------------------------------------

AUTOB�   042�   1�  Optiona�  bi� 1� Zeichen� be� dene� W� automatisc� �

eine� Backspac� einfuegt�� Tabell� mus� mi� "00� �

abgeschlossen werden.

BSCHR    042D   01  Standardzeichen fuer Backspace.

Standard: 08

.PA�2.11.4. KOMMANDO-TABELLEN

----------------------------------------------------------------------

Di� nachfolgende� vie� Kommando-Tabelle� enthalte� pr� Eintra� vie� �

Byte� Si� habe� folgend� Bedeutung:

Byte 1  : ASCII-Code fuer 1.CTRL-Zeichen.

Byte �  � ASCII-Cod� fue� 2�CTRL-Zeichen��be� einstellige� Befeh� =00.

Byte 3-4: Start-Adr. der entsprechenden Routine.

Nicht benutzte Eintraege sind mit "00" gefuellt.

NOFTAB   0430   61  Tabelle fuer gueltige Kommandos im Startmenue.

E� sin� 2� Eintraeg� vorhanden�� jedoc� nich� all� �

benutzt.

VTAB     0481  457  Tabelle  mit ein- oder zweistelligen Controlcodes.

Es sind 114 Eintraege vorhanden.

XTA�     064�   3�  Erweiterungstabell� fue� VTAB��

Normalerweis� nich� belegt�� kan� fue� eigen� Kom#�

mando� benutz� werden.

FPTAB    066E   17  Tabelle  der Steuerzeichen die MAILMERGE  waehrend

des Druckes annimmt.

PNFTAB   067F   02  Zeiger auf NOFTAB.

PVTAB    0681   02  Zeiger auf VTAB.

PFPTAB   0683   02  Zeiger auf FPTAB.

2.11.5. MAILMERGE-SONDERZEICHEN

----------------------------------------------------------------------

RVELIM   03D8   01  Trennzeichen fuer Datenfelder in Datendateien.

Standard: ","

RVQUOT   03D9   01  Zeichen,  die Zeichenketten einschliessen, die ein

Komma enthalten.

Standard: """

VARCH1   03DB   01  Kennzeichen fuer Anfang einer Variablen.

Standard: "&"

VARCH2   03DC   01  Kennzeichen fuer Ende einer Variablen.

Standard: "&"

VARNBC   03DD   01  ?

VAROPà  03DŠ  0�  Zwe�  Zeichen�� di� vo� de� Variablen-Endezeiche� �

benutzt  werden  um den Druck einer  Leerzeile bei

leerer Variablen zu verhindern.

Standard: "/O"

FNWSCM   03E6   12  Name der WS-COM-Datei im FCB-Format, wird nach ei-

nem R-Befehl benoetigt.

Standard: "WS.COM"

DSKTNA   03F2   12  Name der Datei mit Meldungen/Menues im FCB-Format.

Standard: "WS-MSGS.OVR"

FNOVLY   03FE   12  Name der Datei mit WS-Overlays im FCB-Format.

Standard: "WSOVLY0.OVR" bzw. "WSOVLY1.OVR"

FNMRGP   040A   12  Name der MAILMERGE-Datei im FCB-Format.                    �2.12.  DRUCKERANPASSUNG

======================================================================

2.12.1. Standardeinstellungen der Druckoptionen

----------------------------------------------------------------------

PODBLK   03CA   04  Vier Standard-Einstellungen fuer Fragen vor Druck-

ausgabe.

00= Standardantwort ist "NEIN"

FF= Standardantwort ist "JA"

Adr.   FRAGE                                    Standard

03CA   "Ausgabe auf eine Datei (J/N)"           NEIN

03CB   "Seitenvorschub verwenden (J/N"          NEIN

03CC   "Formatierung unterdruecken (J/N)"       NEIN

03CD   "Pause fuer Papierwechsel (J/N)"         NEIN

NOUFF    03D1   01  Anzeige der Frage nach Seitenvorschub

00= Frage wird unterdrueckt

FF= Frage wird gestellt

Standard: FF

ITPOPN   03D3   01  Schalter fuer Seitenzahl-Ausgabe (.OP/.PN).

00= Seitenzahl wird automatisch ausgegeben (.PN)

FF= Seitenzahl wird unterdrueckt (.OP)

Standard: 00

ITMIJ    03D4   01  Schalter  fuer Feinjustierung waehrend des Druckes

(.UJ).

00= Keine Aenderung moeglich

FF= Aenderung moeglich

Standard: 00

ITBIP    03D5   01  Schalter fuer bidirektionalen Druck.

00= Aus

FF= Ein

Standard: Entsprechend Drucker!

2.12.2. DRUCKERSTEUERUNG

----------------------------------------------------------------------

POSMTH   0690   01  Steuerung fuer Ueberdrucken.

00: Mit Backspace

01: Typenraddrucker mit VMI und HMI

FF: Mit CR

BLDSTR   0691   01  Anzahl der Ueberdrucke bei Fettdruck, sollte bei

Typenraddruckern =2 sein.

DBLSTR   0692   01  Anzahl der Ueberdrucke bei Doppeldruck.

Standard: 2

.PA�Di堠 nachfolgende Zeichenfolge gelte� fue� di堠 angegebene� �

Funktionen�� Di� Zeichenfolge� USR� bi� USR� koenne� vo� Anwende� fre� �

beleg� werden.

PSCRLF   0696  L10  CR und LF.

PSCR     06A1  L06  CR ohne LF.

PSHALF   06A8  L06  CR und 1/2 LF.

PBACKS   06AF  L05  Backspace.

PALT     06B5  L04  alternative Schreibdichte.

PSTD     06BA  L04  normale Schreibdichte.

ROLUP    06BF  L04  Papier  um einen Teil einer Zeile r}ckwaerts bewe-

gen (vor Hoch- und nach Tiefstellen).

ROLDOW   06C4  L04  Papier  um einen Teil einer Zeile vorwaerts  bewe-

gen (vor Tief- und nach  Hochstellen).

USR1     06C9  L04  Zeichenfolge, die bei ^PQ ausgegeben wird.

USR2     06CE  L04  Zeichenfolge, die bei ^PW ausgegeben wird.

USR3     06D3  L04  Zeichenfolge, die bei ^PE ausgegeben wird.

USR4     06D8  L04  Zeichenfolge, die bei ^PR ausgegeben wird.

RIBBON   06DD  L04  Zweite Bandfarbe.

RIBOFF   06E2  L04  Original-Bandfarbe.

PSINIT   06E7  L16  Druckerinitialisierung.  1)

PSFINI   06F8  L16  Druckerdeinitialisierung 1)

SOCHR    070B  A01  Zeichen fuer Durchstreichen

Standard: "-"

ULCHR    070C  A01  Zeichen fuer Unterstreichen

Standard: "_"

PRINIT   070D   03  Sprung zu einer User-Routine zur Druckerinitiali-

sierung. 1)

Standard: NOP/NOP/RET

PRFINI   0710   03  Wie PRINIT, nur De-Initialisierung. 1)

1) Wird vor bzw. nach jedem Druck-Kommando benutzt!

.PA�2.12.3. DRUCKERTREIBER UND PROTOKOLL

----------------------------------------------------------------------

CSWITCH  0717   01  Schalter fuer Auswahl des Druckertreibers.

00= CP/M-List-Einheit  (Standard-Treiber)

Ausgabe  durch  LIST-Fkt. des BIOS  ueber  das

WS-Unterprog. LISEND.

- Kein  weiterer  Patch notwendig,  dann  aber

sehr langsam bei Textbearbeitung und gleich-

zeitigem Druck.

- Protokoll  nur bei Implementierung der User-

Routine LISINP moeglich.

- BUSY-Tes�  nur bei Implementierung der User-

Routine LIBSY.

01= WS-Port-Treiber

Direktsteuerug   ueber  die  Portadressen  der

Drucker-Schnittstelle  durch Patch der Variab-

len POSTAT, POMASK, POOM und POOP.

- WS-Drucker-Puffer aktiviert, dadurch weniger

Disk-Zugriffe bei Druck.

Puffer benoetigt zusaetzlich 3 kByte TPA!

- Protokoll  bei  Patch der Variablen  PISTAT

POINSK, POIM und POIP moeglich.

- BUSY-Test durch WS, daher fluessigere Arbeit

bei   Text-Bearbeitung  und   gleichzeitigem

Druck gegenueber Betriebsart 0.

02= Druckersteuerung ueber User-Routinen

Sollte� di� vorhandene� Treibe� nich� nutzba� �

sei�,� koenne� di� User-Routine� PUBS٠ un� �

PUSEND implementiert werden.

- Protokol� nu� be� Implementierun� de� User-�

Routine PUINP moeglich.

03= Treiber fuer Typenraddrucker

- "OEM"-Drucke�   ohne  normgerechte  Schnitt-

Stelle (spezielles Interface notwendig).

- DAISY-Drucker.

04= Alternativer Konsolen-Treiber

Ausgab� uebe� eine� de� logische� Ausgabege#                        �

raet� de� System� durc� Umsetze� vo� IOBYTE.

- Geraeteauswahl ueber die Variable CONFIE.

- BUSY-Tes� nu� be� Implementierun� de� User-�

Routin� ACBS�.

- Protokol� nu� be� Implementierun� de� User-�

Routin� ACIN� moeglich.

HAVBSY   0718   01  Schalter fuer BUSY-Test (CSWITCH 0-4).

00= Kein BUSY-Test

<>00= BUSY-Test vorhanden

Standard: Je nach Treiber!

.PA�Di� nachfolgende� Unterroutine� un� Variable� werde� i� Abhaengigkei� �

vo� CSWITC� genutzt�

Di� Teilroutine� fue� di� Uebernahm� eine� Byt� vo� Drucke� werde� nu� �

benoetig� wen� mi� Protokol� gearbeite� wir� (PROTC� <>0)�

Be� CSWITCH�� 0� un� 0� muesse� fue� di� Statusabfrag� de� Drucker� �

entsprechen� de� Hardware-Gestaltun� folgend� Maske� erstell� erstell� �

werden:

- Mask� fue� Statusbyte : Bit�  di� ausgewerte� werde� solle� muesse�

gesetzt werden!

- Mask�fue� Bit-Zustand� Bit�  di�  gesetz� sin�,� wen� de� Drucke� �

bereit ist gleich 0, alle Anderen gleich 1!

Die Standardwerte fuer nicht eigefuegte User-Routinen koennen sein:

A) NOP/NOP/RET

B) NOP/OR A/RET

C) NOP/SCF/RET

Der jeweils gueltige Standard ist in Klammern angegeben.

Fue� di� Angab� de� Port-Adr�� be� I/O-Operatione� stehe� � Byt� zu� �

Verfuegung� Dadurc� kan� auc� mi� Memory-Mapped-I/� gearbeite� werden.

Das zweite Byte ist bei direktem I/O auf "00" zu setzen.

CSWITCH= 00

-----------

LIBS٠    071� 0�  Sprun�  z�  eine� User-Routin� fue� BUSY-Tes� be�

HAVBSY <>0. (B)

LISEND    071D  08  Unterroutine zur Zeichenausgabe auf LIST-Einheit.

LISINР�� 072�� 0�  Sprun�  z�eine�User-Routin� zu�  Protokollsteue-

rung. (C)

CSWITCH= 01

-----------

POBSY    0728       Start der Routine fuer BUSY-Test ueber 8-Bit-Port.

POSTAT   0729   02  Port-Nr. fuer POBSY

POMASK   072C   01  Maske fuer Status-Byte.

POOM     072E   01  Maske  fuer Bit-Zustand

POSEND   0733       Start  der  Routine zur Zeichenausgabe auf  8-Bit-

Port.

POOP     0734   02  Port-Nr. fuer POSEND.

POINP    0737       Start  der  Routine Uebernahme eines Zeichens  vom

Drucker ueber 8-Bit-Port.

PISTAT   0738   02  Port-Nr. fuer POINP.

POINSK   073B   01  Maske fuer Status-Byte

POIP     0741   01  Maske fuer Bit-Zustand

CSWITCH= 02

-----------

PUBSY    074C   03  Sprung zu einer User-Routine fuer BUSY-Test. (B)

PUSEND   074F   03  Sprung zu einer User-Routine zur  Zeichenausgabe,

ASCII-Zeichen wird in Reg. A uebergeben.  (A)

0755   03  Reserviert

CSWITCH= 04

-----------

ACBSY    0758   03  Sprung zu einer User-Routine fuer BUSY-Test. (B)

ACSEND   075B       Beginn der Routine zur Zeichenausgabe.

ACINP    0764       Beginn der Routine, die ein Zeichen vom Drucker

einliest.

ACFIN    076E       Beginn der Routine, die IOBYTE ruecksetzt.

ACSTA1   076F       Einsprungpunkt fuer ACSTAR

ACSTAR   0777       Beginn der Routine, die IOBYTE setzt.�CONFIE   077F   01  Schalter fuer Auswahl Ausgabeeinheit

00= TTY

01= CRT

02= BAT

03= UC1

PROTCL   0786   01  Schalter fuer Drucker-Protokoll

00= Kein Protokoll

01= ETX/ACK

02= XON/XOFF

EAKBSZ   0787   01  Puffergroesse bei PROTCL= 1.

Es  muss die Groesse des Drucker-internen  Puffers

mal 0.5 minus 1 Byte (EOT) angegeben werden, da WS

imme� zwe� Meldunge� hintereinande� ausgibt.

Standard: 7F (fuer Puffergroesse 256 Byte)

0788   06  Reserviert

2.12.4. ANPASSUNG FUER TYPENRADDRUCKER

----------------------------------------------------------------------

DVMILE   0790  L04  Steuersequenz fuer vertikale Bewegung.

DVMMIN   0795   01  Minimaler Wert fuer vertikale Bewegung.

DVMRNG   0797   01  Gueltiger Wertebereich fuer vertikale Bewegung.

DHMILE   0799  L04  Steuersequenz fuer horizontale Bewegung.

DHMIFG   079E   01  Schalter fuer Schrittgroesse der Bewegung.

00= 1/60 Zoll

FF= 1/120 Zoll

DHMIN    079F   01  Minimaler Wert fuer horizontale Bewegung.

DHRNG    07A1   01  Gueltiger Wertebereich fuer horizontale Bewegung.

Di� nachfolgende� Variable� sin� Steuersequenze� fue� di� angegebene� �

Funktionen.

DFWD     07A3  L04  Steuersequenz fuer Vorwaertsdruck.

DBAK     07A8  L04  Steuersequenz fuer Rueckwaertsdruck.

DSP      07AD  L04  Druckkopf ein Zeichen vorwaerts.

DBS      07B2  L04  Druckkopf ein Zeichen rueckwaerts.

DLF      07B7  L04  Zeilenschaltung vorwaerts.

DRLF     07BC  L04  Zeilenschaltung rueckwaerts.

DPHSPC   07C1  L04  Zeichenfolge fuer Phantom-Leerzeichen.

DPHRUB   07C5  L04  Zeichenfolge fuer Phantom-Rubout.

DNPROS   07D3   01  Schalter fuer Proportionaldruck.

00= Aus

FF= Ein

.PA�DMJWB    07D4   01  Schalter fuer Feinjustierung.

Wen� "FF� kann de� Rau� zwische� de� Zeiche� eine� �

Wortes staerker auseinandergezogen werden.

PSTAB    07D8   96  Tabelle mit Werten fuer Proportionaldruck.

Fue� jede� Zeiche� vo� SPAC� bi� DE̠ ei� Byte.         �

Di� Bit� 0-� un� 4-� habe� speziell� Bedeutung.

Lt. <1> soll diese Fkt. nicht exakt arbeiten!

.PA�   #################################################