Kurze Beschreibung des E64-Programms

------------------------------------

H=Help         Vorspann wird angezeigt und,  wenn ein File gelesen

wurde:  FILE PRESENT:  xxxx-xxxx,  sonst FREE-RAM:.

Bezugslaufwerk anzeigen z.B. b>.

L=List         In Hex und ASCII.

T=Transfer     Transfer nur innerhalb FREE-RAM: xxxx-xxxx m|glich.

Nach Transfer Vergleich von E-Prom- und Ram-Bereich.

P=Program      Zeiger  (^)  beginnt  ab  EPROM-Startadresse  den

Bereich anzuzeigen,

z.B. bei 400 ab           0 1 2 3 4 5 6 7 8

^ ^ ^

EPROM-Speicherstellen die auf FF-Hex bleiben sollen,

werden beim Programmieren }bersprungen.

Mit  Control C kann der laufende Programmiervorgang

abgebrochen werden.

V=Verify       'Mismatch at: ' mit E-Prom- und Ram-Adresse.

D=Dump-RAM     Ausdruck eines Speicherbereiches in Hex  u.  ASCII.

16 Zeilen mit der Leertaste vorw{rts bzw.  mit der

BS-Taste r}ckw{rts. Abbrechen mit der RETURN-Taste.

Wird  nur D (RETURN) eingegeben,  wird wie  ab  der

letzten  Startadressen-Eingabe angezeigt (nach  dem

Starten von E64 ab Adresse 1000H).

F=Fill         F}llen eines Speicherbereiches mit einem  Hex-Wert.

Wird  die  Endadresse nur mit  RETURN  beantwortet,

wird  ein Byte geschrieben.  Standard-Hex-Wert  bei

'Hex value: ' (RETURN) ist FFH.

Pr}fung der Start- und Endadresse auf System-crash.

M-R=Read-disk  Liest eine Datei von der Diskette in  den  Arbeits-

speicher ab Startadresse.

E64 }berwacht dabei den verf}gbaren Speicher.

Adressen < FREE-RAM ergeben Ladeadresse ab FREE-RAM.

Move-Read-Funktion   unterdr}ckt   das  Laden   von

Sektoren,  die mit 0 gef}llt sind,  solange bis ein

Sektor ungleich 0 gefunden wird (z.B. Macro 80- L80

COM-File).

Bei Programmaufruf,  z.B.  E64 TEST.COM (Autoload),

ist die M-Funktion ab Startadresse 1000H vorgegeben.

S=Set          Speicherstellen anzeigen und {ndern.

Nach Abbrechen der Funktion kann mit S (RETURN)  an

die   der   letzten   Eingabe   folgenden   Adresse

eingegeben  werden  (nach  dem Starten von  E64  ab

1000H).  Es  erfolgt  keine Pr}fung  auf  m|glichen

System-crash.

W=Write-disk   Kopiert einen Speicherbereich auf eine  Disketten-

Datei. Die  freien Bytes des letzten Sektors werden

mit 0 gef}llt.

Es  sind Gro~- und Kleinbuchstaben bei der Eingabe zugelassen.  Es

wird auf korrekte Hex-Eingabe und Anzahl gepr}ft,  f}hrende Blanks

bzw. Blanks sind nicht zugelassen.

Die 'E-Prom start address:' kann bei 0 auch mit RETURN beantwortet

werden (Standard-Antwort).

Nur RETURN bei 'RAM start address: ' ergibt Standard-Adresse 1000H

(Fill, Transfer, Verify, Program, M-R=Read und Write).

Nur RETURN bei 'How many bytes to program? '  ergibt die  maximale

bzw. die noch m|gliche Byte-Anzahl des ausgew{hlten Typs.

Beispiel: (2764)

E-Prom start address: (RETURN)        ergibt 0

RAM start address: (RETURN)           ergibt 1000

How many bytes to program? (RETURN)   ergibt 2000

Beispiel: (2764)

E-Prom start address: 1800(CR)

RAM start address: 2800(CR)

How many bytes to programm? (RETURN)  ergibt 800

Bei   'List',   'Transfer',   'Verify'   und  Erasetest  vor   dem

Programmieren  wird der Spannungswandler auf die Vpp-Spannung  des

gew{hlten Typs geschaltet (LED 3 an,  zeigt 25V bzw. LED 3 aus 21V

Programmierspannung).

Instant-ROM z.B. GR2532 (EPROM-Emulator) k|nnen }ber Adaptersockel

mit WR-Leitung geladen werden.

Sockel-Pin 27 (PGM 2764/27128) als WR-Leitung programmiert.

EPROM  2532  k|nnen programmiert und gelesen werden.

Mit dem E128-Programm k|nnen 27128 in der  Standard-Programmierung

(Vpp  21V,  PGM 50 ms) }ber einen Zwischensockel programmiert  und

gelesen werden.

27128 Zwischensockel Pin 26 von +5V auftrennen.

27128 Zwischensockel Pin 26 mit der PIO 2 Pin 9 verbinden (A13).

Daf}r wurde jedoch der 2758 aus dem Men} genommen. Dieser Typ kann

}ber 2716 (L{nge 400 eingeben) programmiert werden.

Die  Zeiten  sind  f}r  4MHZ  ausgelegt.  Folgende  [nderung  der

Speicherstelle 010F ist  f}r andere Taktfrequenzen zu machen:

02   f}r 2,5MHZ

04   f}r 4,0MHZ

06   f}r 6,0MHZ