Bei der Systemgenerierung kann zwischen VIDEO-80 und/oder Terminal

gewaehlt werden. Das Generierungsmenue ist selbstabfragend. Wird

VIDEO-80 gewaehlt, ist im System jedoch nicht vorhanden, wird automatisch

Kanal B der CPU mit 9600 Baud angesprochen. Dieser Kanal ist IMMER der

Konsoleneingang.

Wird VIDEO-80 nicht eingebunden wird NUR ein Terminal angessprochen, die

code-Laenge verringert sich jedoch um die Laenge des VIDEO-80 Treibers.

**** Wichtig **** Wichtig **** Wichtig **** Wichtig **** Wichtig ****

Wird ein anders Terminal als TVI 925 (oder kompatibel)

verwendet, muss u.U in der Datei BOOT.Z80 die

clear-screen-Sequenz angepasst werden. Dies gilt in der

gleichen Datei auch fuer die Status-Zeile (falls verwendet)

Folgende Steuersequenzen sind fuer VIDEO-80 eingebaut:

(dummy - nicht implementiert - ab ESC$TABLE muss ein ESC (1BH) vorangestellt

sein. Cursorpositionierung mit ESC = Reihe(+20H) Spalte (+20H)

dw	is$bell		; 07 	BELL

dw	cur$links	; 08 	Backspace

dw	dummy		; 09 	TAB

dw	linefeed	; 0A 	lf

dw	cur$up		; 0B	cursur hoch

dw	cur$rechts	; 0C 	cursor rechts

dw	cur$cr		; 0D 	cr

dw	dummy		; 0E 	XON/XOFF Disable

dw	dummy		; 0F 	XON/XOFF Enable

dw	dummy		; 10 	-

dw	dummy		; 11 	-

dw	dummy		; 12 	-

dw	dummy		; 13 	-

dw	dummy		; 14 	-

dw	dummy		; 15 	-

dw	cur$down	; 16 	- cursor runter

dw	dummy		; 17 	-

dw	dummy		; 18 	-

dw	dummy		; 19 	-

dw	clear$all	; 1A 	clear screen

dw	escape		; 1B 	Escape Sequenz lead-in

dw	dummy		; 1C 	-

dw	dummy		; 1D 	-

dw	cur$home	; 1E 	Home cursor

dw	new$line	; 1F  	Newline

esc$table:

;

; Einsprungtabelle fuer ESC-Sequenzen

;

dw	dummy		; blank	- lead-in LOAD/READ time

dw	dummy		; !

dw	dummy		; "     unlock keyboard

dw	dummy		; #     lock keyboard

dw	dummy		; $

dw	dummy		; %     -

dw	dummy		; &	protekt mode on

dw	dummy		; '	protekt mode off

dw	dim$off		; )	halbe Helligkeit off

dw	dim$on		; (	halbe Helligkeit on

dw	clear$all	; *	clear all to NULLs

dw	clear$all	; +	clear all to SPACE

dw	dummy		; ,	clear all to half intensity

dw	dummy		; -	Cursor set PAGE,ROW,COL

dw	cur$attr	; .	set cursor Attributs

dw	dummy		; /	Cursor pos read PAGE,ROW,COL-

dw	dummy		; 0	-

dw	dummy		; 1	set col tab

dw	dummy		; 2	clear col tab

dw	dummy		; 3	clear all tabs

dw	dummy		; 4	send line unprotected

dw	dummy		; 5	send page unprotected

dw	dummy		; 6	send line all

dw	dummy		; 7	send page all

dw	dummy		; 8

dw	dummy		; 9

dw	clear$all	; :	clear unprot to NULL

dw	clear$all	; ;	clear unprot to SPACE

dw	dummy		; <	Keyklick on

dw	cur$addr	; =	Cursor-Adressierung

dw	dummy		; >	Keyklick off

dw	dummy		; ?	read cursor address

dw	dummy		; @	extension mode on

dw	dummy		; A	extension mode off

dw	dummy		; B	Block mode ON

dw	dummy		; C	conversation mode ON

dw	dummy		; D

dw	insert$line	; E	line insert

dw	dummy		; F

dw	set$attr	; G	Attribut leadin

dw	dummy		; H

dw	dummy		; I	back tab

dw	inv$on		; J	Back page

dw	inv$off		; K	advance page

dw	dummy		; L

dw	dummy		; M

dw	dummy		; N	normal screen

dw	dummy		; O	blank screen

dw	dummy		; P	print page

dw	char$ins	; Q	character insert

dw	delete$line	; R	line delete

dw	dummy		; S	send message

dw	clear$eol	; T	erase to end of line

dw	dummy		; U	Monitor mode on

dw	dummy		; V	-

dw	char$del	; W	delete character

dw	dummy		; X	Monitor mode off

dw	clear$eos	; Y	erase to end of Page

dw	zs$sel		; Z **  USER-ROM (Zeichensaetze)

dw	dummy		; [	-

dw	dummy		; \	-

dw	dummy		; ]	-

dw	dummy		; ^	-

dw	dummy		; _	transparent print on

dw	dummy		; `	-

dw	dummy		; a     transparent print off

dw	dummy		; b	Black on white

dw	dummy		; c

dw	dummy		; d	White on Black

dw	dummy		; e

dw	sline$set	; f 	setzen USER-Zeile bis CR

dw	sline$on	; g 	USER-Zeile EIN

dw	sline$off	; h 	USER-Zeile AUS

dw	dummy		; i	field tabs

dw	rev$lf		; j 	reverse linefeed

dw	dummy		; k	set local edit mode

dw	dummy		; l	set duplex edit mode

dw	dummy		; m

dw	dummy		; n

dw	dummy		; o

dw	dummy		; p	set print termination char

dw	blk$off		; q

dw	dummy		; r

dw	dummy		; s	send message all

dw	clear$eol	; t 	loeschen bis Zeilenende

dw	dummy		; u	Monitor mode OFF

dw	dummy		; v	Auto page on

dw	dummy		; w	Auto page off

dw	dummy		; x

dw	clear$eos	; y 	loeschen bis Bildschirmende

dw	zs$sel		; z 	USER-ROM (Zeichensaetze)

dw	dummy		; {

dw	dummy		; |

dw	dummy		; }

dw	dummy		; ~

dw	dummy		; DEL

#########################################################################################