Statuszeile unter CP/M3 (Plus)

Auf Wunsch vieler Kunden wurde im ELZET 80-BIOS fuer CP/M3 (Plus)

eine Statuszeile integriert. Die software dazu wird zusammen mit

dem software-Paket SOURCEPAC ausgeliefert.

Eine Statuszeile unter CP/M3 ist in der von ELZET-80 ausgelieferten

gebankten Version nicht so einfach zu integrieren wie dies unter

CP/M2, CP/M86 oder CP/M68 der Fall ist, da notwendige Daten ueber

mehrere Banks verteilt sein koennen. Dazu kommt, dass CP/M3 bei voller

Ausnutzung aller gegebenen Moeglichkeiten recht schnell im Diskettenzugriff

ist, dieser wichtige Vorteil jedoch durch die (Berechnung der Werte und

der) Ausgabe der Statuszeile zunichte gemacht wird. Es wurde daher nach

dem goldenen Mittelweg gesucht der einige Wuensche offen laesst aber alle

wichtigen Daten in der Statuszeile vereint. Es ist dabei dem Benutzer

weitestgehend ueberlassen, welche Daten in der Statuszeile gewuenscht werden.

UHRZEIT

es ist moeglich die Uhrzeit (Stunden und Minuten) in die Status

zeile einzublenden, wenn entweder

PRINT/UHR oder PRINT/CTC im Geraet sind. Eine Loesung (des Interrupt-

Problemes) fuer die Uhr auf der CPU85SC ist in Vorbereitung.

Bei PRINT/UHR kann das Datum mit eingebunden werden.

DISKETTENNAME (Label)

Es kann ein Diskettenname mit ausgegeben werden. Hierzu sind ge-

wisse Bedingungen zu erfuellen:

Die Benutze Diskette muss BEVOR irgendwelche Dateien aufkopiert werden

mit INITDIR initialisiert werden. Danach mit SET n:[name=xxxxxxx]

mit dem gewuenschten Namen (Label) versehen werden. Das wichtige

daran ist, dass der Name an erster Stelle im Inhaltsverzeichnis

steht. Sollen 'alte' Disketten benutzt werden die bisher noch keinen

mit SET initialisierten Namen hatten, dann kann wie folgt vorgegangen

werden:

1. Mit INITDIR erweitertes Inhaltsverzeichnis initialisieren

2. den ersten DIR-Eintrag mit PIP kopieren (auf der Diskette)

PIP name.neu=name.alt

3. Name.alt (der erste Eintrag) loeschen (ERA name.alt)

4. wie oben mit SET Label eintragen

5. Name.neu in Name.alt umbenennen.

Ist bereits mit SET ein Name gesetzt, kann dieser nur noch mit

Hilfe einer Diskutility (z.B. DISKED) entfernt werden.

RESTKAPAZITAET:

Die verbleibende Kapazitaet eines Laufwerkes wird aus der

ALLOCATION-Tabelle errechnet. Dazu sind Daten aus dem XDPH und

dem DPB notwendig. Die Berechnung ist relativ zeitaufwendig und

sollte daher nur geschehen wenn sie wirklich notwendig ist.

In der gelieferten Form wird eine Berechnung nach jedem Schreib-

vorgang oder jedem 'open file' eingeleitet. Wir erstmals auf ein

anderes Laufwerk als Laufwerk 'A' zugegriffen, so ist die

ALLOCATION-Tabelle noch 'unausgefuellt'. In diesem Falle wird

die maximal moegliche Kapazitaet angegeben.

Besonderheiten:

CP/M3 legt eine HASH-Tabelle fuer das Inhaltsverzeichnis jedes Laufwerkes

an, wenn dieses eingeloggt wird. Mit dieser Tabelle ist es dem BDOS moeglich,

sofort den richtigen FCB einzulesen, ohne erst das gesammte Inhaltsverzeichnis

durchforsten zu muessen. Der Nachteil fuer Benutzer einer Statuszeile ist es,

dass er (aus dem BIOS heraus - denn hier sind ja keine BDOS Aufrufe moeglich)

nicht so ohne weiteres an das Inhaltsverzeichnis herankommt. Es gibt nur eine

zuverlaessige Quelle, wenn mit Funktion 17 (search for first) die ersten

vier (bzw drei) Eintraege im Inhaltsverzeichnis in die DMA geschrieben werden.

Diese Funktion wird von DIR aufgerufen und von allen Programmen, die ihrerseits

Programme nachladen. Ist im Inhaltsverzeichnis jedoch NUR ein Diskettenname

so wird nichts in die DMA uebertragen - der Diskettenname ist nicht lesbar!

Wurde der Diskettenname einmal vom BIOS erkannt, wird er in einen Hilfbuffer

geschrieben und steht danach immer zur Verfuegung.

CP/M3 (Plus) unterscheidet zwischen dem gueltigen Laufwerk und dem benutzten

Laufwerk. So kann es sich der CCP ohne weiteres mit A> melden (gueltig)

ohne dass in A eine Diskette eingelegt ist. Von A aus kann mit dem Befehl

DIR B: das Inhaltsverzeichnis des Laufwerkes B (benutzt) aufgerufen werden.

Danach meldet sich CCP wieder mit 'A>', wiederum ohne Diskettenzugriff.

Es gibt keine zulaessige Methode herauszubekommen was fuer CP/M3 das gueltige

Laufwerk ist, lediglich die Angabe ueber das (zuletzt) benutzte Laufwerk

steht zur Verfuegung.

*** Alle Angaben ueber den Diskettenstatus beziehen sich daher auf das

*** zuletzt benutzte Laufwerk !

######################################################################################################################