Das ELZET 80 CP/M3 (Plus) System ist fuer folgende Kartenkonfigurationen

lieferbar:

CPU/IEC mit FDCIII (SSM4.0 und neues Bios, Motor-on3 anstatt Motor-on1)

CPU/IEC mit FDC4   (SSM4.0 und neues Bios, Banking von FDC4)

CPU85SC mit FDC4   (SSM4.0 und neues Bios, Banking normal von CPU, bei

(CPU/S)             DMA-Zugriffen von FDC4).

1MB		    Speicherkarte mit FDC4

VIDEO-80	    oder Terminal als Konsole

UHR		    wahlweise CPU85SC, PRINT/UHR oder PRINT/CTC

Ein ELZET 80 CP/M3 (Plus) System wird normalerweise wie folgt ausgeliefert:

Disketten:

es koennen bis zu 4 Laufwerke eingebunden werden, zur Wahl

stehen folgende Formate:

8" ein/oder zweiseitig

5" 80-Track 2-seitig mit 3ms steppingrate (oder kompat. 3")

als Laufwerk B,C oder D

5" 40-Track 1-seitig mit 6ms (altes ELZET-Format)

darueber hinausgehende Wuensche beduerfen gesonderter Vereinbarungen

Drucker:

wird PRINT/CTC spezifiziert, wird diese eingebunden sonst automatisch

serielle Druckerschnittstelle auf Kanal A der CPU-Karte

Video-Treiber

es wird VIDEO 80 mit einem TVI-925 kompatiblen Treiber eingebunden

Falls VIDEO 80 nicht im Geraet ist, wird dies automatisch erkannt.

In diesem Falle wird Kanal B der CPU-Karte als Ausgabekanal verwendet

Standardmaessig wird zur Generierung eines neuen Systemes mitgeliefert:

Alle BIOS-REL Dateien

Der Quellcode zu CHARIO und BOOT sowie die benoetigten *.INC Dateien

Fuer spezielle Generierungen bzw Einbindung von Sonderformaten und

einer RAMDISK sowie zur Erweiterung des Formatierers stehen alle

hierzu benoetigten Dateien im Quellcode zur Verfuegung.

Bestellbezeichnung: SOURCEPAC	Bestellpreis: DM 200.-- (o.MWST)

UHR:

Alle benoetigten Treiber werden im Quellcode mitgeliefert. 'UHR' kann

PRINT/CTC (software-Uhr) PRINT/UHR oder CPU85SC (hardware-Uhr) sein.

Eingebunden bei der Generierung wird nur die Uhr auf der CPU85SC falls

eine andere Uhr nicht ausdruecklich spezifiziert wurde.

ACHTUNG: wird eine 'nicht vorhandene' Uhr eingebunden, ist das System

nicht Bootfaehig:

Statuszeile:

Ausgabe einer Statuszeile ist nur mit VIDEO-80 oder mit Terminals die

eine Statuszeie haben (TVI925/950) moeglich. Die Einbindung der

Statuszeile ist nur bei Vorhandensein von SPURCEPAC moeglich. Bei

der Grundgenerierung ist sie nicht vorgesehen. (ausser bei

(Komplettgeraeten - hierzu gehoert SOURCEPAC auf jeden Fall)

Serienschnittstellen:

Es kann SIO2 oder SCC2 eingebunden werden. Entsprechende Flags

muessen in DEFAULT.INC gesetzt werden

Harddisk

eine Harddisk wird nur auf besonderen Wunsch (falls nicht Komplett-

geraet) eingebunden. Beim Kauf eines Harddisk-Kontrollers und/oder

einer Harddisk wird der Quellcode HDISKPAC mitgeliefter. Dieses

Programmpaket kann zusammen mit einem Formatierer auch einzeln

geliefert werden. Bestellbezeichnung: HDISKPAC Preis:DM 100.-- (o.MWST)

Fuer Einzelbestellung sind unbedingt folgende Daten zu Uebermitteln:

Anzahl der Koepfe - Anzahl der Zylinder - schnellste stepprate

sowie Anzahl der moeglichen 256Byte Sektoren pro Kopf und Zylinder

**** Wichtig **** Wichtig **** Wichtig **** Wichtig **** Wichtig

Zur Assemblierung aller Dateien ist der Assembler Z80ASM notwendig.

Ist dieser nicht voranden muss zumindest ein Microsoft M80-Assembler

(Version 3.44 oder spaeter) zur Verfuegung stehen. In diesem Falle

muss das Label Z80ASM in DEFAULT.INC auf 'NEIN' gesetzt werden und

alle benoetigten Fuehrungslabel per Hand eingetragen werden.

Z80ASM kann zum Preis von DM 249.-- (o.MWST) geliefert werden

Gelinkt werden alle Dateien mit dem mitgeliefterten Linker LINK.

Z80ASM  UND  SOURCEPAC zusammen DM 398,- + Mwst

Nachbestellungen und/oder updates koennen nur bei Vorhandensein

der Originaldiskette (mit ELZET 80 Etikett) bearbeitet werden.

Bei Nachbestellungen ist dies notwendig weil hierfuer IMMER

zur Sicherheit ein kompletter update erfolgt. Ausnahmen sind

nicht moeglich.

Bei updates muessen darueberhinaus alle vorhanden Systemkarten

und Laufwerke (auch Reihenfolge) spezifiziert werden.

*** Aktuelle Preise siehe Preisliste

#####################