G R A F I K    -    D O K U M E N T A T I O N

=============================================

In dem S-Basic Grafik-Package finden Sie einige Unterprogramme, mit

deren Hilfe Sie komplizierte Figuren mit nur einem Kommando zeichnen

k|nnen.

Dies sind Routinen f}r:

(1) Kreis;    Parameter sind: vertik. und horiz. Koordinate des Mittel-

punktes und der Radius

(2) Rechteck; Parameter sind: vertik. und horiz. Koordinate der linken

oberen Ecke, die H|he und die Breite

(3) Quadrat;  Parameter sind: vertik. und horiz. Koordinate der linken

oberen Ecke und die L{nge der Seiten

(4) Balken;   Parameter sind: vertik. und horiz. Koordinate der Basis,

H|he, Breite und Tiefe. Inhalt ausgef}llt

oder leer (1/0) , Tiefenperspektive nach

unten oder oben (1/-1) und nach rechts

oder links gezeichnet (1/-1)

Sie k|nnen das folgende Programm benutzen, um die Arbeitsweise der

Grafik-Routinen zu testen:

$INCLUDE GRAPHICS.BAS

VAR V1, H1, RADIUS = INTEGER

VAR V2, H2, HEIGHT, WIDTH = INTEGER

VAR V3, H3, LENGTH = INTEGER

VAR V4, H4, H, W, V.PERSPECTIVE, H.PERSPECTIVE, INTERIOR, DEPTH = INTEGER

V1 = 15

H1 = 15

RADIUS = 10

CIRCLE V1, H1, RADIUS

V2 = 30

H2 = 10

HEIGHT = 20

WIDTH = 40

RECTANGLE V2, H2, HEIGHT, WIDTH

V3 = 60

H3 = 20

LENGTH = 30

SQUARE V3, H3, LENGTH

V4 = 80

H4 = 80

H = 50

W = 15

DEPTH = 8

V.PERSPECTIVE = -1

H.PERSPECTIVE = 1

INTERIOR = 0

BAR V4, H4, H, W, DEPTH, INTERIOR, V.PERSPECTIVE, H.PERSPECTIVE

V4 = 20

H4 = 130

H = 50

W = 10

DEPTH = 15

V.PERSPECTIVE = 1

H.PERSPECTIVE = 1

INTERIOR = 1

BAR V4, H4, H, W, DEPTH, INTERIOR, V.PERSPECTIVE, H.PERSPECTIVE

G R A F I K  und  V I D E O - E I G E N S C H A F T E N

=======================================================

Der KAYPRO 4/84 besitzt Grafik und Video-Eigenschaften, die es er-

m|glichen Linien und Pixel zu zeichnen und zu l|schen, Invers-Video,

Blinken, Semigrafik-Zeichen, Cursor-Positionierung und Ein- und Aus-

schalten des Cursors.

G r a f i k

F}r die Grafik auf dem KAYPRO 4/84 wird der Bildschirm aufgefa~t

als eine Matrix, 100 Pixel hoch und 160 Pixel breit. Jedes Pixel auf

dem Bildschirm kann direkt adressiert werden durch die Angabe der

vertikalen und horizontalen Koordinate (32..131 / 32..191). Das

Pixel in der oberen linken Ecke hat die Koordinaten 32,32.

Linien und Pixel-Grafik werden durch eine ESC-Sequenz erzeugt, die

4 oder 6 Byte lang ist und die folgende Struktur besitzt:

ESC-Sequenz   =   ESC <Sequenz-Typ> <V1> <H1> (<V2> <H2>)

darin sind:

1)  ESC das ASCII-Zeichen 27 (1B hex).

2)  <Sequenz-Typ> eines der Zeichen "*", " " (leer), "L" oder "D".

3)  V1, H1, V2, H2 die 1-Byte-Werte der Koordinaten.

Pixel zeichnen:  Sequenz-Typ = "*"

Pixel l|schen:   Sequenz-Typ = " " (leer)

H2 und V2 werden nicht benutzt. V1 ist die

vertik. und H1 die horiz. Koordinate

Linie zeichnen:  Sequenz-Typ = "L"

Linie l|schen:   Sequenz-Typ = "D"

V1 und H1 sind die Koordinaten des 1.Punktes

und V2 und H2 die des letzten Punktes.

C u r s o r p o s i t i o n i e r u n g

F}r die Cursor-Positionierung wird der Bildschirm aufgefa~t

als eine Matrix 25 Zeichen hoch und 80 Zeichen breit. Jedes Zeichen

kann adressiert werden durch seine vertikale und horizontale Koor-

dinate (32..66 / 32..111).

Der Cursor wird durch eine ESC-Sequenz an die gew}nschte Posi-

tion gebracht, die vier Byte lang ist und die folgende Struktur

hat:

ESC-Sequenz   =   ESC Gl-Zchn <V1> <H1>

darin sind:

1)  ESC das ASCII-Zeichen 27 (1B hex).

2)  Gl-Zchn das Zeichen "=" (3D hex).

3)  V1, H1 die 1-Byte Werte der Koordinaten.

S e m i - G r a f i k

Jedes Zeichen auf dem Bildschirm belegt dieselbe Fl{che wie acht

Pixel (4 hoch, 2 breit). Bei der Semi-Grafik k|nnen diese acht Pixel

zusammen adressiert und gesetzt werden. Ein Semigrafik-Byte hat zur

Erkennung das MSB gesetzt (im Gegensatz zu dem ASCII-Zeichen), die

verbleibenden 7 Bit setzen dann 7 der acht Pixel.

Zum Beispiel, um diese Pixel zu setzen ...

-------

Pixel # 1 ------>   l   l   l   <------ Pixel # 0

l---+---l

Pixel # 3 ------>   l   l   l   <------ Pixel # 2

l---+---l

Pixel # 5 ------>   l   l   l   <------ Pixel # 4

l---+---l

Pixel # 7 (Aus)------>   l   l   l   <------ Pixel # 6

-------

mu~ dieses Byte ausgegeben werden:

-------------------------------

mu~ "1" sein -->  l   l   l   l   l   l   l   l   l  <-- Bit f}r # 0

-------------------------------

^   ^   ^   ^   ^   ^

l   l   l   l   l   l

Bit f}r # 6   l   l   l   l   Bit f}r # 1

l   l   l   l

Bit f}r # 5   l   l   Bit f}r # 2

l   l

Bit f}r # 4   Bit f}r # 3

Wie Sie oben sehen, ist Pixel # 7 stets auf "Aus" gesetzt. Um diesen

Pixel zu setzen, m}ssen Sie das Invers-Video Kommando geben und dann die

inverse Form des oben gezeigten Byte ausgeben. Z.B., 10000000b erzeugt ein

leeres Feld und (ESC,B,0),10000000b erzeugt ein ausgef}lltes Feld.

V i d e o - E i g e n s c h f t e n

Die Attribute eines Zeichens k|nnen auf Invers-Video, Blinken,

reduzierte Intensit{t und Unterstreichen gesetzt werden. Au~erdem

kann der Cursor abgeschaltet werden. Diese Attribute werden durch

eine 3 Byte ESC-Sequenz aktiviert, die die folgenden Struktur hat:

ESC-Sequenz   =   ESC <Ein/Aus-Code> <Attribut-Code>

darin ist:

1)  ESC das ASCII-Zeichen 27 (1B hex) 2)  <Ein/Aus-Code> "B" f}r 'Ein' oder "C" f}r 'Aus'

3)  <Attribut-Code> ein Wert von 0 bis 4 f}r die Funktion:

0 = Invers-Video,

1 = reduzierte Intensit{t

2 = Blinken,

3 = Unterstreichen,

4 = Cursor.

Standardm{~ig sind 0 bis 3 auf 'Aus' und 4 auf 'Ein' gesetzt.

A n m e r k u n g e n:

1) Beispiele f}r Linien und Pixel-Grafik finden Sie in GRAPHICS.BAS.

2) Die Koordinatenwerte m}ssen als Werte ab 32 angegeben werden, da

BDOS Bytes mit den Werten 0 bis 31 als CTRL-Zeichen interpretiert.

3) Das Bild einer von A nach B gezeichneten Linie mu~ nicht dem einer

von B nach A gezeichneten entsprechen.

4) Grafik-Zeichen, Pixel und Linien k|nnen keine 'normalen' Zeichen

}berschreiben.

Z u s a m m e n f a s s u n g:

Grafik - Kommandos:

Pixel zeichnen			ESC, * , V1, H1

Pixel l|schen			ESC,   , V1, H1

Linie zeichnen			ESC, L , V1, H1, V2, H2

Linie l|schen			ESC, D , V1, H1, V2, H2

Video - Kommandos:

Invers-Video ein		ESC, B, 0

Reduzierte Intensit{t ein	ESC, B, 1

Blinken ein			ESC, B, 2

Unterstreichen ein		ESC, B, 3

Cursor ein			ESC, B, 4

Invers-Video aus		ESC, C, 0

Reduzierte Intensit{t aus	ESC, C, 1

Blinken aus			ESC, C, 2

Unterstreichen aus		ESC, C, 3

Cursor aus			ESC, C, 4