.sv PROGRAM, WSD

.he           &PROGRAM&.DOC         &DATUM&      Seite: #

WordStar Patch f}r Daisy Wheel Printer

Di� WordSta� Versio� is� au� de� folgende� Adresse� a� de� Dais� �

Wheel Printer II wie folgt gepatcht:

-----------------------------------

!         !             !   Werte   !

! Adresse ! Entry Point ! alt ! neu !

!---------!-------------!-----!-----!

!   690   !   POSMTH    ! FF  ! 00  ! backspace for overprint

!         !             !     !     !

!   696   !   PSCRLF    ! 04  ! 02  ! advance to next line

!         !             ! 00  ! 0D  !

!         !             ! 00  ! 0A  !

!         !             ! 0D  !     !

!         !             ! 0A  !     !

!         !             !     !     !

!   6B5   !   PALT      ! 00  ! 02  ! set 1/10 " space mode

!         !             !     ! 1B  !

!         !             !     ! 0E  !

!   6BA   !   PSTD      ! 00  ! 02  ! set 1/12 " space mode

!         !             !     ! 1B  !

!         !             !     ! 0F  !

!         !             !     !     !

!   6BF   !   ROLUP     ! 00  ! 02  ! reverse half line feed

!         !             !     ! 1B  !

!         !             !     ! 1E  !

��  6C�   ��  ROLDO�    ��0�  ��0�  � hal� line feed

!         !             !     ! 1B  !

!         !             !     ! 1C  !

!         !             !     !     !

!   70D   !   PRINIT    ! 00  ! C3  ! jump to initialization

����      ����          ��00� ��2���� routine placed in

!         !             ! C9  ! 03  ! MORPAT space at end of

!         !             !     !     ! USER1 area

!         !             !     !     !

!   710   !   PRFINI    ! 00  ! C3  ! jump to finish routine

!         !             ! 00  ! 39  ! placed in MORPAT area

!         !             ! C9  ! 03  !

!         !             !     !     !

��71Ġ�   �� LISENĠ    ��5Ơ � C�� ��Sprun�au� Umlauteauswertung

!         !             ! 0E  ! 28  ! und Ausgabe des Zeichens

!         !             ! 05  ! 07  ! an den Printer

-----------------------------------

.pa�Routine, die von PRINIT aus angesprungen wird:

MVI  E, 15     ; IOBYTE setzen, als ob die Anweisung

MVI  C,  8     ;    stat lst:=tty:

CALL 0005      ; erfolgt ist

MVI  E, 1B     ; DAISY WHEEL auf

MVI  C,  5     ; enable carriage return only setzen, d. h.

CALL 0005      ; auto line feed  a u s schalten

MVI  E, 15

MVI  C,  5

CALL 0005

MVI  E, 1B     ; 1/10 " space mode setzen

MVI  C,  5

CALL 0005

MVI  E, 0F

MVI  C,  5

CALL 0005

RET            ; zur}ck zum WordStar

Routine, die von PRFINI aus angesprungen wird:

MVI  E, 95     ; IOBYTE auf den Defaultwert $95

MVI  C,  8     ; zur}cksetzen

CALL 0005

RET            ; zur}ck zum WordStar

.pa�Routine, die von LISEND aus angesprungen wird:

Di� Routin� is� de� Speicherbereic� de� nich� gebrauchte� Port-�

Treibe� a� Adress� $072� abgelegt.

.Z80

ASEG

ORG 0728H		; port driver area in printer patch area

LD BC, TABEND-TABBEG	; Anzahl Zeichen in der Tabelle

LD HL, TABBEG		; Anfang der Tabelle laden

CPIR			; Zeichen vergleichen

JP NZ, NOPLUS		; Zeichen nicht in der Tabelle, nicht {ndern

OR 80H			; 128 f}r DW II dazuaddieren

NOPLUS: LD E, A			; in Reg E f}r Bdos Aufruf laden

LD C, 5			; Funktionsnummer in Reg C laden

CALL 0005		; Bdos aufrufen

OR A			; CY Flag l|schen

RET			; zur}ck zum WordStar

TABBEG: DB '@'			; Tabelle mit den Zeichen, die

DB '['			; ge{ndert werden m}ssen,

DB '\'			; um am DAISY WHEEL II richtig

DB ']'			; ausgedruckt zu werden

DB '{'

DB '|'

DB '}'

DB '~'

TABEND: DB 0

END

##############################################################